Edisi: November 2023

| MINGGU 1 : JANGAN KELUAR DARI KABIN SAAT BEKERJA DI DEKAT DINDING GALIAN YANG MUDAH LONGSOR |  |
| --- | --- |
| 1 November | Dilarang keluar kabin truck ketika sedang dimuati. Jangan keluar dari kabin truck saat truck sedang dimuati. Dengan mengikuti aturan ini, operator truck akan terhindar dari kemungkinan kejatuhan atau tertimpa material yang tumpah dari alat muat. |
| 2 November | Lapor kepada supervisor bila alat amblas di muka dinding tebing tinggi. Lapor kepada supervisor bila alat amblas di muka dinding tebing tinggi. Dalam hal alat amblas di muka dinding tebing tinggi, apakah memerlukan pertolongan ringan atau pertolongan besar, maka operator harus memberitahukan supervisor dan tidak diperbolehkan untuk melakukan usaha penyelamatan sendiri sampai supervisor tiba di tempat. |
| 3 November | Laporkan segala kondisi yang dapat mengakibatkan runtuhnya dinding galian. Laporkan segala kondisi yang teridentifikasi dapat mengakibatkan runtuhnya dinding galian kepada Superintendent Geoteknikal Tambang. Pastikan area tersebut dibarikade, rencana darurat diterapkan dan tindakan korektif dilakukan. Segera melapor ke supervisor bila melihat tanda-tanda dinding galian dalam kondisi berbahaya. Bagian Geotek KPC telah memasang perangkat monitoring daerah berpotensi longsor Displacement Detection Controller pada titik tertentu di daerah tambang. Fungsi perangkat ini adalah untuk mengukur pergerakan dinding atau area yang dicurigai atau menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Jika pergerakan melewati batas pergerakan yang ditetapkan, perangkat ini akan mengeluarkan sinyal berupa bunyi sirene dan lampu rotary yang menyala di atas alat tersebut. Bila Anda mengetahui alat ini mengeluarkan sinyal, segeralah Anda melapor ke supervisor. |
| 4 November | Tentukan rencana evakuasi pekerjaan di dekat dinding galian yang mudah longsor. Tentukan rencana evakuasi pekerjaan di dekat dinding galian yang mudah longsor. Supervisor harus menyiapkan rencana evakuasi dari rencana darurat pekerjaan di dekat dinding galian serta mengkomunikasikannya kepada semua pekerja yang bersangkutan |
| 5 November | Lesson Learn: ” Tambang Batu Bara Longsor 6 orang tewas dan 47 orang hilang” Tebing tambang batu bara setinggi 100 meter runtuh, Seketika material batubara langsung longsor seperti arus air yang besar. Material itu langsung menyapu para pekerja dan juga truk-truk pembawa batu bara. Orang-orang pun berlarian menghindar saat tebing itu longsor. Namun kecepatan mereka kalah cepat dari runtuhan material tambang. Insiden itu terjadi di wilayah Inner Mongolia, China pada 22 February 2023. Akibatnya dari insiden ini, banyak pekerja yang tertimbun material longsor. Dilaporkan 6 orang dikofirmasi meninggal dunia dan 47 lainnya masih hilang. Sumber : https://jateng.tribunnews.com |
| MINGGU 2 : KENALI POTENSI BAHAYA DINDING GALIAN YANG MUDAH LONGSOR |  |
| 6 November | Kenali dinding galian yang mudah longsor/loose digging faces. Kenali apa yang dimaksud dinding galian yang mudah longsor. Yang dimaksud dinding galian yang mudah longsor adalah satu bagian dari dinding tambang yang materialnya berpotensi untuk longsor karena peledakan atau sedang digali dengan excavator atau shovel, atau penggaliannya tidak selesai. |
| 7 November | Pastikan kompetensi personil yang menyusun JSA pekerjaan dekat dinding galian. Pastikan kompetensi personil yang menyusun JSA pekerjaan dekat dinding galian. Personil yang menyusun JSA pekerjaan di dekat dinding galian harus: - Mengenali potensi bahaya yang berhubungan dengan runtuhnya dinding galian, dengan menghadiri training Geotechnical Awareness, - Pemegang Pit Worker Permit |
| 8 November | Lakukan pemeriksaan slope dan area kerja. Lakukan pemeriksaan slope dan area kerja setiap hari, setelah peledakan atau setelah cuaca basah/hujan, catat kondisinya dan simpan catatannya. Catatan-catatan tersebut menyangkut apakah: - Slope dibangun sesuai rancangan yang disetujui, - Ada retakan dan/atau lipping, - Deteriorasi/penurunan atau deformasi/perubahan bentuk slope, - Penempatan permukaan atau subsidence, - Seepage (rembesan) air permukaan |
| 9 November | Periksa tanah dan kondisi permukaan tebing dari kemungkinan retak-retak. (Bagian 1) Periksa tanah dan kondisi permukaan tebing dari kemungkinan retak-retak, longsor atau material menggantung sebelum mendekat. Bila tidak yakin apakah slope aman atau tidak, hindari daerah tersebut dan lapor kepada atasan. |

Edisi: November 2023

| 10 November | Periksa tanah dan kondisi permukaan tebing dari kemungkinan retak-retak. (Bagian 2) Periksa batas dari semua dinding untuk mengidentifikasi adanya retakan atau patahan yang mungkin merupakan tanda awal dari longsoran. Supervisor harus memeriksa area yang mempunyai indikasi landasan yang tidak stabil atau longsoran dinding. Beberapa indikasi dari landasan yang tidak stabil: - Retakan, - Jatuhan batu besar (lebih besar daripada batuan di daerah kerja aktif), - Material merosot di dekat batas dinding atau pada dinding kerja, - Tonjolan di kaki dinding |
| --- | --- |
| 11 November | Dilarang melakukan undercutting pada working face tanpa penilaian resiko geoteknikal. Dilarang melakukan kegiatan undercutting pada working face tanpa penilaian resiko geoteknikal yang menyeluruh dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Teknik Tambang. Dengan demikian runtuh atau longsornya working face tidak terjadi, sehingga kecelakaan tertimpa atau tertimbun longsoran material dapat dihindari. |
| 12 November | Pastikan daerah berbahaya di dekat dinding galian di demarkasi. Pastikan daerah berbahaya di dekat dinding galian didemarkasi. Supervisor harus memastikan bahwa jarak satu setengah kali tinggi dinding dari kaki tebing sudah diberi demarkasi untuk mencegah akses ke daerah kaki dinding galian. |
| MINGGU 3 : PATUHI ATURAN BEKERJA DI DEKAT DINDING GALIAN YANG MUDAH LONGSOR |  |
| 13 November | Gunakan alat yang dilengkapi FOPS. Pastikan alat dilengkapi FOPS saat bekerja di dekat dinding galian yang mudah longsor. FOPS – Falling Object Protective Structure merupakan perangkat pelindung bagi operator bila alat yang dioperasikan tertimpa atau kejatuhan material. Setiap alat yang digunakan untuk bekerja di dalam radius satu setengah kali ketinggian dinding galian labil harus telah dilengkapi perangkat FOPS agar bila alat tertimpa atau terkena longsoran material, operator di dalam kabin tetap aman. |
| 14 November | Lakukan identifikasi potensi bahaya sebelum bekerja di dekat dinding galian. Lakukan identifikasi potensi bahaya sebelum bekerja di dekat dinding galian. Operator dari alat apapun bersama supervisornya harus menginspeksi area crest sebelum melakukan pekerjaan. |
| 15 November | Ikuti ketentuan membangun bench. Ikuti ketentuan membangun bench. Ketinggian maksimum bench untuk semua jenis material solid adalah 15 meter. Bench harus dibangun dengan baik untuk memastikan keselamatan karyawan dari kejatuhan material atau benda. |
| 16 November | Ikuti ketentuan memberi demarkasi di dekat dinding galian saat gelap. Ikuti ketentuan memberi demarkasi di dekat dinding galian saat gelap. Supervisor harus memastikan jarak 10 meter dari batas dinding telah diberi demarkasi untuk mencegah bekerjanya peralatan di daerah ini saat gelap. Supervisor tidak boleh memberi perintah untuk mendorong material melebihi batas dinding atau bekerja dalam radius 10 meter dari batas dinding saat gelap. |
| 17 November | Ikuti ketentuan bekerja di dekat dinding galian. Ikuti ketentuan bekerja di dekat dinding galian. Operator yang bekerja di daerah dinding galian harus berhenti bekerja bila terjadi tanda-tanda retakan atau kondisi tidak stabil dan segera menginformasikannya kepada supervisor. |
| 18 November | Ikuti ketentuan mengoperasikan dozer di dekat dinding galian. Ikuti ketentuan mengoperasikan dozer di dekat dinding galian. Operator bulldozer yang diberikan perintah untuk membersihkan sepanjang crest bench dan mendorong material ke arah crest harus selalu menempatkan dozer 90º terhadap dinding crest. Hal ini untuk mengantisipasi bila sewaktu – waktu dinding crest longsor, maka dozer dapat segera digerakkan menjauhi daerah longsoran. |
| 19 November | Ikuti ketentuan melakukan survey di daerah berbahaya. Ikuti ketentuan melakukan survey di daerah berbahaya. Tim Survey tidak diperbolehkan berdiri atau berjalan dalam jarak 2 meter dari bibir tebing atau slope dengan kemiringan lebih dari 35º di mana bibir tebing dan slope dumping stabil. Untuk operasional di daerah berbahaya, selama pengukuran, gunakan peralatan survey alternatif seperti theodolit laser. |

Edisi: November 2023

| MINGGU 4 : KURANGI PAPARAN BAHAYA SAAT BEKERJA DI DEKAT DINDING GALIAN YANG MUDAH LONGSOR |  |
| --- | --- |
| 20 November | Gunakan alat yang dilengkapi FOPS (Falling Object Protective Structure). Pastikan alat dilengkapi FOPS saat bekerja di dekat dinding galian yang mudah longsor. FOPS – Falling Object Protective Structure merupakan perangkat pelindung bagi operator bila alat yang dioperasikan tertimpa atau kejatuhan material. Setiap alat yang digunakan untuk bekerja di dalam radius satu setengah kali ketinggian dinding galian labil harus telah dilengkapi perangkat FOPS agar bila alat tertimpa atau terkena longsoran material, operator di dalam kabin tetap aman. |
| 21 November | Jangan tinggalkan alat dan instalasi/plant di dekat dinding mudah longsor. Jangan tinggalkan alat dan instalasi di dekat dinding mudah longsor, daerah jatuhnya material (drop zone), atau daerah yang menjadi aliran air atau lumpur. |
| 22 November | Batasi waktu berada di dekat dinding galian. Batasi waktu berada di dekat dinding galian untuk mengurangi paparan resiko tertimpa material. Supervisi maintenance atau mekanik harus berupaya untuk meminimalkan waktu untuk perbaikan alat saat berada di dalam radius satu setengah kali tinggi dinding tebing yang aktif. Jika memungkinkan alat dijauhkan dari area radius satu setengah kali tinggi dinding sebelum perbaikan lebih jauh dilakukan. |
| 23 November | Lapor kepada supervisor bila alat amblas di muka dinding tebing tinggi. Lapor kepada supervisor bila alat amblas di muka dinding tebing tinggi. Dalam hal alat amblas di muka dinding tebing tinggi, apakah memerlukan pertolongan ringan atau pertolongan besar, maka operator harus memberitahukan supervisor dan tidak diperbolehkan untuk melakukan usaha penyelamatan sendiri sampai supervisor tiba di tempat. |
| 24 November | Pastikan stand by person berada di tempat untuk memantau potensi longsor. Pastikan stand by person berada di tempat untuk memantau potensi longsor. Dalam hal terjadi kerusakan dan perbaikan alat di dekat dinding galian yang mudah longsor, supervisi maintenance/mekanik harus memastikan orang yang stand by/checker ada di tempat untuk memantau potensi longsor dari dinding tinggi selama perbaikan. Checker/stand by person harus berada di luar radius satu setengah kali tinggi dinding. |
| 25 November | Tentukan rencana evakuasi pekerjaan di dekat dinding galian yang mudah longsor. Tentukan rencana evakuasi pekerjaan di dekat dinding galian yang mudah longsor. Supervisor area kerja yang relevan harus menyiapkan rencana evakuasi dari rencana darurat pekerjaan di dekat dinding galian serta mengkomunikasikannya kepada semua pekerja yang bersangkutan. |
| 26 November | Gunakan peralatan pencegah atau pelindung jatuh ketika ada resiko terjatuh. Gunakan peralatan pencegah atau pelindung jatuh ketika ada resiko terjatuh saat bekerja di dinding tebing. Ketentuan dan cara menggunakan peralatan pencegah dan pelindung jatuh yang dimaksud mengacu kepada ketentuan bekerja di ketinggian FPE 2.14. |
| MINGGU 5 : JANGAN KELUAR DARI KABIN SAAT BEKERJA DI DEKAT DINDING GALIAN YANG MUDAH LONGSOR |  |
| 27 November | Pahami dan ikuti prosedur keadaan darurat di dekat dinding galian yang mudah longsor. Pahami dan ikuti prosedur keadaan darurat saat bekerja di dekat dinding galian yang mudah longsor. Ketahui langkah apa yang harus dilakukan dan ke arah mana harus menyelamatkan diri bila terjadi longsoran sebelum melakukan pekerjaan di dekat dinding galian yang mudah longsor. Bila dipandang perlu, drill atau latihan keadaan darurat dapat dilakukan agar pekerja tidak panik dan tidak membahayakan diri sendiri serta orang lain saat terjadi longsoran dinding galian. |
| 28 November | Pastikan stand by person berada di tempat untuk memantau potensi longsor. Pastikan stand by person berada di tempat untuk memantau potensi longsor. Dalam hal terjadi kerusakan dan perbaikan alat di dekat dinding galian yang mudah longsor, supervisi maintenance/mekanik harus memastikan orang yang stand by/checker ada di tempat untuk memantau potensi longsor dari dinding tinggi selama perbaikan. Checker/stand by person harus berada di luar radius satu setengah kali tinggi dinding. |
| 29 November | Jangan tinggalkan alat dan instalasi/plant di dekat dinding mudah longsor. Jangan tinggalkan alat dan instalasi di dekat dinding mudah longsor, daerah jatuhnya material (drop zone), atau daerah yang menjadi aliran air atau lumpur. Supervisor bertanggungjawab untuk memastikan tidak ada alat atau instalasi ditinggal tanpa pengawasan di daerah berbahaya ini. |
| 30 November | Dilarang keluar dari alat saat bekerja di dekat dinding galian yang mudah longsor. Anda dilarang keluar dari dalam alat pada saat alat itu berada dalam jarak satu setengah kali ketinggian dinding galian yang mudah longsor. Kecuali bila Analisis Keselamatan Kerja atau JSA telah dilakukan oleh dan izin telah diberikan oleh shift production supervisor - Aturan Baku KPC 10.2 |