| MINGGU 1 : IDENTIFIKASI & KENALI BAHAYA DARI PEKERJAAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 January | Lesson learn : (Bagian 1) Ujung Jari Manis Tangan Kiri Teknisi Mengalami Patah Tulang Tertutup Pada tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 09.30 WITA di Inul Middle – Pit Hatari, Saat seorang teknisi bersama rekan kerjanya akan memasang idler pulley pada engine Liebherr R996 (unit S405) dengan menggunakan pry bar untuk mendorong idler tensioner, kemudian pry bar tersebut terlepas dan mounting arm tensioner berputar mengenai ujung jari manis tangan kiri. Patah tulang tertutup pada ujung ruas jari keempat tangan kiri. |  |
| 2 January | Lesson learn : (Bagian 2) Setelah dilakukan investigasi terdapat beberapa hal yang menyebabkan incident tersebut terjadi, antara lain: - JSA untuk pekerjaan memasang pulley idler tidak dibuat meskipun sudah mengetahui bahwa didalam prosedure Install Fan Belt (No. 045/SOP/PTASGT) tidak mencakup urutan langkah kerja penggantian pulley idler karena pemahaman Supervisi dan korban menyatakan bahwa SOP yang ada telah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. - SOP Install Fan Belt (No.045/SOP/PTA-SGT) tidak mencantumkan : - Langkah kerja release tension spring sesuai dengan shop manual. - Langkah kerja penggantian idler pulley. - Tool yang diperlukan, sesuai dengan shop manual (socket 8 point) atau persamaannya (socket 1-1/8 inch dengan 12 point) Sumber : Laporan Investigasi PT. KPC |  |
| 3 January | Kenali potensi bahaya yang bersumber dari lingkungan kerja. Kenali potensi bahaya yang bersumber dari lingkungan kerja. Hal tersebut dikarenakan bahaya dapat bersumber dari lingkungan dimana pekerjaan dilakukan, dan apabila bahaya yang berasal dari lingkungan kerja tersebut tidak diantisipasi atau dikendalikan maka dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Contoh bahaya yang berasal dari lingkungan kerja antara lain jalan berdebu, jalan licin setelah hujan, tanah yang mudah longsor, penerangan yang kurang memadai, kedalaman air, area yang bising, dsb. |  |
| 4 January | Kenali Apa Yang Dimaksud Dengan Bahaya & Sumber Bahaya Bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian terhadap Manusia, Peralatan, Lingkungan dan Proses Produksi. Karena masih berupa potensi artinya peristiwanya belum terjadi sehingga bisa dilakukan pengendalian yang tepat untuk setiap sumber maupun jenis bahaya yang ada di pekerjaan. Harapannya agar kecelakaan atau insiden bisa dicegah. Kenali sumber – sumber bahaya pekerjaan yang kita lakukan. Potensi bahaya pekerjaan dapat berasal dari peralatan kerja yang kita gunakan, cara atau metode kerja yang kita terapkan, material yang digunakan, lingkungan kerja di mana pekerjaan dilakukan atau bahkan bersumber dari pekerja sendiri. |  |
| 5 January | Kenali bahaya sebelum memulai pekerjaan Anda. Sebelum memulai pekerjaan, Anda harus mengidentifikasi bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dan Anda harus mengendalikan bahaya tersebut supaya Anda bisa bekerja dengan aman. Bila pekerjaan itu tidak aman, jangan dilakukan dan beritahu supervisor Anda. Bila Anda ragu apakah tugas itu aman, bertanyalah kepada supervisor (Golden Rule No.1). Setiap tempat kerja memiliki bahaya spesifik yang berbeda-beda. Oleh karena itu sangatlah penting mengidentifikasi bahaya di area kerja masing - masing sebelum memulai pekerjaan. Bahaya yang sama sekalipun dapat menimbulkan konsekuensi yang berbeda-beda. |  |

| 6 January | Kenali potensi bahaya yang bersumber dari metode/cara kerja. Kenali potensi bahaya yang bersumber dari metode atau cara kerja. Cara atau metode bagaimana sebuah pekerjaan akan dilakukan harus ditetapkan sebelum pekerjaan dimulai. Selain aspek bagaimana pekerjaan akan dilakukan sampai dengan selesai, metode kerja juga harus mencakup aspek keselamatan pekerja, alat dan lingkungan. Penerapan metode kerja yang tidak tepat dapat mengakibatkan kecelakaan. |  |
| --- | --- | --- |
| 7 January | Contoh bahaya yang bersumber dari metode/cara kerja. Contoh bahaya yang berasal dari metode/cara kerja antara lain penerapan metode kerja yang tidak tepat seperti penggunaan kunci pas untuk memukul, analisis keselamatan kerja yang tidak memadai, ketidaktersediaan prosedur/analisis keselamatan kerja terhadap tugas yang akan dikerjakan, dsb. |  |
| MINGGU 2 : KENALI BAHAYA DARI PEKERJAAN |  |  |
| 8 January | Additional Information : Kewaspadaan Keselamatan Akhir Tahun Mengingatkan kepada seluruh manajemen lini, pengawas dan karyawan KPC dan Kontraktor untuk mengantisipasi tantangan di atas dengan melakukan : - Pengaturan jumlah personil yang cuti dan bekerja di masing – masing bagian - Perencanaan dan pengawasan kerja yang baik - Bekerja dengan focus dan waspada - Waspadai arus air limpasan, genangan air, dan kondisi jalan saat mengedarai kendaraan - Waspada jalan licin / berlumpur saar berada di lapangan - Pastikan kestabilan lereng dan tanah, untuk mengantisipasi longsor - Pemantauan unit di Pit agar dipindahkan / tidak berada di lowest point saat hujan - Jaga Kesehatan dengan menerapkan 5 pilar Kesehatan KPC. Untuk seluruh praktisi K3, lakukan pemantauan kondisi dan perilaku aman di lapangan / tempat kerja. Pastikan prosedur kerja dijalankan, serta tingkatkan kesadaran dan budaya kerja aman. |  |
| 9 January | Kenali potensi bahaya yang bersumber dari material yang digunakan. Kenali potensi bahaya yang bersumber dari material yang digunakan. Sebelum melakukan pekerjaan kenali jenis dan sifat material yang akan digunakan dalam bekerja. Kenali apakah material berupa benda padat, cair atau gas. Kenali juga apakah material bisa mencederai langsung, mengandung racun atau membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Kenali apakah material itu bersifat korosif, iritatif, mudah terbakar, mudah meledak, dll. Gagal mengantisipasi dan mengendalikan potensi bahaya yang berasal dari material dapat menyebabkan kecelakaan. |  |
| 10 January | Contoh bahaya yang bersumber dari material yang digunakan. Contoh bahaya yang berasal dari material yang digunakan antara lain Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), gas beracun, penggunaan hydrocarbon, benda-benda yang mempunya bentuk tajam, runcing, benda-benda yang mudah pecah, dsb. |  |
| 11 January | Kenali potensi bahaya yang bersumber dari peralatan kerja. Kenali potensi bahaya yang berasal dari peralatan kerja yang kita gunakan. Peralatan kerja atau tools, alat berat atau kendaraan yang kita operasikan merupakan sumber bahaya yang sewaktu – waktu dapat mencederai kita apabila terdapat kerusakan maupun penggunaannya yang tidak tepat. Selain itu perhatikan juga tagging yang ada dalam peralatan kerja Anda. Bila tagging sudah expired, Jangan digunakan! |  |
| 12 January | Contoh bahaya yang bersumber dari peralatan kerja. Contoh bahaya yang berasal dari peralatan kerja antara lain alat berat atau kendaraan yang mengalami kerusakan pada rem atau kemudinya, peralatan kerja atau mesin yang menghasilkan; panas, bunyi bising, getaran, peralatan kerja yang rusak seperti kunci pas yang sudah aus dratnya, gerinda portable yang batu gerindanya sudah retak atau bahkan pecah,dsb |  |

| 13 January | Kenali potensi bahaya yang bersumber dari pekerja. Kenali potensi bahaya yang berasal dari pekerja. Ada tiga aspek kompetensi pekerja yang mendukung proses kerja aman, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Bila salah satunya tidak terpenuhi maka dapat dikatakan pekerja tidak kompeten dalam melakukan pekerjaan. Bila pekerja yang tidak kompeten tetap bekerja kemungkinan dapat mengakibatkan kecelakaan yang bersumber pada ketidakmampuan pekerja untuk bekerja dengan aman. Selain itu sikap atau perilaku tidak aman pun menjadi faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan. Pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan (kompeten) sekalipun dapat mengalami kecelakaan bila memiliki perilaku kerja yang tidak aman. |  |
| --- | --- | --- |
| 14 January | Contoh bahaya yang bersumber dari pekerja. Contoh bahaya yang berasal dari pekerja antara lain kurangnya latihan keterampilan, ketidakdisiplinan pekerja terhadap aturan, kelelahan karena pekerja tidak cukup beristirahat, sikap agresif yang tidak tepat dalam melaksanakan pekerjaan, mengambil jalan pintas (shortcut) yang membahayakan keselamatan, dsb. |  |
| MINGGU 3 : KENDALIKAN BAHAYA DARI PEKERJAAN ANDA |  |  |
| 15 January | Identifikasi Bahaya Sebelum, Selama, Dan Setelah Melakukan Pekerjaan Lakukan identifikasi bahaya setiap saat baik sebelum, selama, dan selesai bekerja. Identifikasi sebelum bekerja dapat mengenali bahaya yang terlihat seperti kebocoran oli, area berlumpur, dsb. Identifikasi selama bekerja dapat mengenali bahaya yang tersembunyi yang bisa jadi tidak terdeteksi ketika sebelum bekerja seperti uap berbahaya, titik jepit, dsb. Identifikasi setelah bekerja dapat mengenali bahaya yang berkembang seperti keretakan pada alat kerja dimana sebelumnya baru retak rambut yang sulit terdeteksi, hal ini berguna agar peralatan yang rusak tadi segera diperbaiki sebelum digunakan oleh pihak lainnya. |  |
| 16 January | Kendalikan potensi bahaya yang bersumber dari metode/cara kerja Kendalikan potensi bahaya atau resiko yang bersumber dari metode atau cara kerja yang tidak tepat. Salah satu contoh perangkat untuk mengendalikan potensi bahaya yang bersumber dari metode atau cara kerja adalah prosedur pengoperasian standar (Standard Operating Procedure-SOP) atau Analisis Keselamatan Kerja (AKK/ Job Safety Analysis-JSA). Dengan adanya prosedur pengoperasian standar atau Analisis Keselamatan Kerja, selain pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target, keselamatan juga ditempatkan sebagai prioritas |  |
| 17 January | Kendalikan potensi bahaya yang bersumber dari pekerja Kendalikan potensi bahaya atau resiko yang bersumber dari pekerja. Salah satu aspek penting agar seseorang dapat bekerja dengan aman adalah terpenuhinya kompetensi untuk melakukan pekerjaan. Pastikan pekerja, terutama yang melakukan pekerjaan beresiko, adalah orang yang benar – benar kompeten untuk melakukan pekerjaan. Selain kompetensi, masih banyak sumber bahaya yang berasal dari pekerja, misalnya faktor kesehatan, stress dan keletihan, pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur kerja aman yang harus juga dikendalikan agar seseorang dapat bekerja dengan aman. |  |
| 18 January | Kendalikan potensi bahaya yang bersumber dari material yang digunakan. Kendalikan potensi bahaya atau resiko yang bersumber dari material yang digunakan. Salah satu cara mengendalikan potensi bahaya yang bersumber dari material adalah dengan membaca, memahami dan mengikuti petunjuk dalam MSDS untuk penggunaan bahan – bahan kimia serta mengenakan APD yang sesuai. |  |
| 19 January | Kendalikan potensi bahaya yang bersumber dari lingkungan kerja. Kendalikan potensi bahaya atau resiko yang bersumber dari lingkungan kerja. Potensi bahaya lingkungan dapat dikendalikan misalnya dengan melakukan inspeksi lingkungan kerja sebelum bekerja dan menindaklanjuti temuan inspeksi. Selain itu bisa dilakukan juga pemantauan lingkungan kerja seperti pemantauan dan penilaian bising dan getaran di tempat kerja, pencahayaan, pengendalian debu di area kerja serta penggunaan APD yang sesuai. |  |
| 20 January | Pahami hirarki pengendalian potensi bahaya/resiko. Pahami dan terapkan hirarki pengendalian potensi bahaya atau resiko pekerjaan. Ada lima hirarki pengendalian bahaya atau resiko, yaitu eliminasi atau penghilangan, substitusi atau penggantian, rekayasa termasuk di dalamnya isolasi, administrasi dan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). Lakukan pengendalian bahaya/resiko ini secara hirarkial yaitu terapkan mulai dari kontrol paling efektif yang memungkinkan. Tindaklanjuti bahaya yang |  |

|  | teridentifikasi dengan baik. Bahaya yang memiliki resiko tinggi harus dilakukan sesegera mungkin dan dengan pengendalian yang tepat. Pengendalian yang tepat harus bisa mengendalikan hingga ke akar penyebab tidak hanya bersifat perbaikan sementara. Pengendalian yang seadanya dapat menyebabkan bahaya bisa muncul kembali dan masih berpotensi menyebabkan kecelakaan di tempat kerja. |  |
| --- | --- | --- |
| 21 January | Kendalikan potensi bahaya yang bersumber dari peralatan kerja. Kendalikan potensi bahaya yang bersumber dari peralatan kerja. Salah satu langkah penting untuk mengendalikan potensi bahaya yang berasal dari peralatan adalah melakukan pre–start check peralatan yang akan digunakan untuk bekerja. Bila ditemukan kerusakan, segera lapor dan tindaklanjuti. Misalnya bila ditemukan kerusakan pada bagian kritis pengoperasian alat/kendaraan misalnya rem, kemudi atau sabuk pengaman operator, maka alat/kendaraan tidak boleh dioperasikan sampai dengan kerusakan diperbaiki dan alat/kendaraan dinyatakan aman untuk dioperasikan. Selain itu perlu dilakukan inspeksi berkala terhadap peralatan kerja yang dipakai agar selalu dapat dipastikan bahwa peralatan kerja tersebut masih layak untuk digunakan. Bila ditemukan kerusakan segera melapor! |  |
| MINGGU 4 : LAKUKANLAH PEKERJAAN DENGAN AMAN & LAPORKAN SETIAP BAHAYA |  |  |
| 22 January | Pahami SOP Pekerjaan yang Akan Anda Lakukan. SOP merupakan petunjuk yang harus dijadikan acuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan aman. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pekerjaan beresiko apalagi beresiko tinggi, pastikan SOP telah dibuat dan disosialisasikan kepada pekerja yang terlibat dalam pekerjaan itu. Bertanyalah kepada supervisor Anda bila ada bagian dari SOP yang tidak Anda pahami. Pemahaman yang baik terhadap SOP akan menentukan keselamatan para pekerja dan tingkat keberhasilan pekerjaan yang dilakukan. Guna mempertahankan pemahaman pekerja terhadap SOP maka perlu dilakukan penyegaran sosialisasi SOP. |  |
| 23 January | Penuhi Persyaratan Pelatihan Sebelum Memulai Pekerjaan Supervisor harus memberikan pelatihan,atau coaching, mentoring, briefing dan pengarahan kerja secara langsung di lapangan kepada setiap karyawan baru atau karyawan yang ditransfer dari unit kerja lain, untuk memastikan bahwa personil tersebut memahami bahaya dan potensi kecelakaan di tempat kerja yang baru dan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan sebelum ditugaskan secara penuh. |  |
| 24 January | Lakukan Penilaian kompetensi Pelatihan Penilaian kompetensi harus dilakukan sebelum seorang karyawan ditugaskan untuk melakukan tugas baru yang memiliki resiko kecelakaan. Minimal kompetensi yang dimiliki adalah sudah mengikuti pelatihan/awareness mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, memahami tools yang digunakan dan potensi bahayanya, memahami skenario kecelakaan yang mungkin terjadi, serta memahami tindakan pencegahan kecelakaan. |  |
| 25 January | Periksa Setiap Persyaratan Kerja Sebelum Melakukan Pekerjaan Pada setiap prosedur kerja pada umumnya tercantum persyaratan kerja yang mencakup kompetensi pekerja, standar peralatan yang digunakan, PPE yang harus dikenakan dan lain – lain. Sebelum pekerjaan dimulai, supervisor harus memeriksa apakah semua persyaratan kerja telah dipenuhi. Hal ini penting untuk dilakukan karena tidak terpenuhinya persyaratan kerja akan menyebabkan tertundanya pekerjaan. |  |
| 26 January | Laporkan bahaya jika Anda bukan pihak yang berwenang dalam mengendalikan bahaya. Terkait dengan proses pengenalan dan pengendalian bahaya, jika Anda tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan wewenang untuk mengendalikan bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan Anda, maka laporkan kepada atasan atau pihak yang berwenang untuk mengendalikan bahaya tersebut. Namun apabila Anda memiliki wewenang dan kemampuan untuk mengendalikan bahaya, maka lakukan! Perlu diingatkan kembali: Melaporkan bahaya merupakan tugas setiap karyawan! |  |
| 27 January | Hentikan pekerjaan yang tidak aman (part 1) Hentikan pekerjaan yang tidak aman. Pekerjaan yang tidak aman harus dihentikan karena bila terus dilakukan akan mengakibatkan kecelakaan. Pekerjaan dapat dilakukan kembali bila tindakan pengendalian terhadap bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut telah dilakukan. Setiap kegiatan dengan risiko signifikan harus dihentikan dan segera dilakukan tindakan perbaikan/pencegahan. Pekerjaan hanya dapat dimulai lagi jika dilakukan |  |

|  | pengendalian. Pemantauan dan peninjauan akan dilakukan terhadap proses penilaian risiko dan pengendaliannya. Setiap hasil pemantauan dan peninjauan harus dikomunikasikankepada pihak yang relevan. |  |
| --- | --- | --- |
| 28 January | Hentikan pekerjaan yang tidak aman (part 2) Setiap kegiatan yang masih menunjukkan risiko menengah dan tinggi berdasar penilaian risiko setelah dikontrol harus diperbaiki dengan kontrol tambahan atau Peluang Perbaikan. Kegiatan dengan risiko akhir rendahpun, bila memungkinkan juga perlu dikontrol dengan control tambahan atau Peluang Perbaikan. Pemantauan dan pelaporan akan dilakukan terhadap Peluang Perbaikan ini dalam bentuk Register Rencana Tindakan Perbaikan atau di dalam Tujuan, Sasaran, dan Program. |  |
| 29 January | Pastikan peralatan kerja telah lulus commisioning/testing. Pastikan peralatan kerja yang Anda gunakan telah lulus commisioning. Commisioning merupakan upaya perusahaan untuk memastikan alat dan kendaraan yang digunakan di area PT KPC telah benar – benar aman untuk bekerja. Bila Anda menjumpai alat atau kendaraan yang digunakan di area PT KPC belum pernah di-commisioning atau di-test, segeralah Anda melaporkannya kepada atasan atau praktisi keselamatan ditempat Anda |  |
| 30 January | Jangan lakukan jalan pintas (shortcut) yang membahayakan keselamatan. Jangan lakukan jalan pintas (shortcut) yang membahayakan keselamatan. Jalan pintas memang dapat mempersingkat waktu, menghemat tenaga dan biaya tetapi bila jalan pintas yang dilakukan dapat mengakibatkan kecelakaan dan cedera, jalan pintas yang dilakukan justru akan merugikan perusahaan dan karyawan sendiri. Oleh karena itu, selalu ikuti prosedur kerja aman atau Analisis Keselamatan Kerja (Job Safety Analysis-JSA) selama melakukan pekerjaan. |  |
| 31 January | Register Penilaian Risiko K3 dan KO - Seluruh risiko tinggi K3 dari operasi yang dikelola KPC berdasarkan setiap proses atau kegiatan yang ditentukan, direkam dalam Register Penilaian Risiko K3. Register risiko tinggi Divisi OHS harus mematuhi sistem penomoran standar MSE 2.02 - Seluruh risiko KO dari operasi yang dikelola KPC berdasarkan setiap proses atau kegiatan yang ditentukan, direkam dalam Register Penilaian Risiko KO. Register risiko harus mematuhi sistem penomoran standar MSE 2.02. |  |