| MINGGU 1 : KOMPETEN | PASTIKAN OPERATOR ALAT ANGKAT MEMILIKI KIMPER YANG SESUAI & | Nama & TTd |
| --- | --- | --- |
| 1 September | Lesson learn : UJUNG JARI MANIS WELDER TERJEPIT SAAT MELAKUKAN PENGANGKATAN WELDING MACHINE Pada tanggal 07 Mei 2026 sekitar pukul 08:20 WITA di PT. Inti Global Bersama Teknik di area Andromeda, pada saat proses menaikkan welding machine IGBWM37 ke atas crane truck IGB18. Seorang welder naik ke bak crane truck dan memposisikan welding machine secara manual (dengan tangan) sementara temannya mengoperasikan crane. Saat proses memposisikan welding machine IGBWM37 di atas bak crane truck IGB18, welding machine mengayun yang mengakibatkan jari manis tangan welder terjapit antara cover box wire feeder welding machine IGBWM37 dengan bracket genset GBGS29. Dari kejadian ini pekerja mengalami lost time injury (LTI). Sumber : Laporan Kecelakaan PT. KPC |  |
| 2 September | Pastikan semua personil yang terlibat memahami prosedur pengangkatan Yakinkan semua orang yang terlibat dalam pekerjaan pengangkatan memahami prosedur pengangkatan. Pekerja yang terlibat dalam pengangkatan, baik operator alat angkat maupun rigger harus telah memahami prosedur pangangkatan sebelum pekerjaan dimulai. Tingkat pemahaman yang baik terhadap prosedur pekerjaan akan menentukan keberhasilan pekerjaan pengangkatan. |  |
| 3 September | Personel telah terlatih dalam menggunakan sling untuk mengangkat Jangan gunakan sling untuk mengangkat bila belum dilatih bagaimana melakukannya. Pelatihan formal bagaimana menggunakan sling angkat di KPC adalah Basic dan Advanced Slinging and Lifting yang dilakukan oleh bagian Maintenance Training MOD Maintenance. Seorang operator alat angkat harus mengikuti dua pelatihan ini dan telah dinyatakan kompeten sebelum menggunakan sling untuk melakukan pengangkatan di lingkungan kerja PT. KPC. |  |
| 4 September | Gunakan kode tangan baku untuk pengangkatan Gunakan kode tangan yang baku atau standar saat mengarahkan pengangkatan beban. Kode tangan yang standar harus digunakan bilamana komunikasi verbal antara operator pesawat angkat dengan pemberi kode atau rigger tidak memungkinkan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, operator pesawat angkat harus diatur hanya oleh satu orang rigger saja |  |
| 5 September | Pelatihan dan sistem penilaian kompetensi Pelatihan dan sistem penilaian kompetensi harus memastikan: - Standar kompetensi personel yang diharuskan untuk: - Mengoperasikan pesawat angkat, perlengkapan, crane, dan attachment - Mengarahkan gerakan crane dan beban di udara - Mengangkat beban dengan sling dan rig - Inspeksi perlengkapan dan pesawat anakat - Merawat perlengkapan dan pesawat angkat - Pelatihan dan penilaian kompetensi formal untuk semua personel di atas. - Pencatatan semua pelatihan yang diikuti dan hasil dari penilaian kompetensi - Bila diperlukan, penilaian ulang kompetensi harus ditetapkan |  |
| 6 September | Yang harus dimiliki personel yang melakukan penilaian risiko Semua personel yang melakukan penilaian risiko atau melakukan JSA pada pesawat angkat, perlengkapan stand penyangga, atau operasi mereka harus: - Memiliki ketrampilan untuk mengoperasikan/menggunakan perlengkapan tersebut. - Memiliki KIMPER yang sesuai bila diperlukan. Dinilai dan dinyatakan kompenten untuk melaksanakan JSA atau penilaian risiko. |  |

| MINGGU 2: PERIKSA ALAT ANGKAT DAN ALAT BANTU ANGKAT SEBELUM DIGUNAKAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 September | Lakukan pemeriksaan alat dan perangkat angkat dengan teratur Lakukan inspeksi rutin terhadap alat angkat dan alat bantu angkat. Alat angkat harus diinspeksi secara formal setiap bulan. Sedangkan alat bantu angkat harus secara formal diinspeksi setiap enam bulan. Inspeksi harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan hasil inspeksi didokumentasikan. Selain inspeksi formal, setiap pengguna alat bantu dan alat angkat harus selalu melakukan pemeriksaan visual sebelum menggunakan atau mengoperasikan alat angkat dan alat bantu angkat. |  |
| 8 September | Pastikan SWL (Safe Working Load/ Beban Kerja Aman) tertera pada alat dan perangkat/ alat bantu angkat Pastikan SWL tertera pada alat angkat dan alat bantu angkat. Semua alat angkat, atau istilah lainnya pesawat angkat yaitu mesin atau komponen yang menggunakan pemakaian mekanik untuk menaikan, menurunkan atau menggantung beban (muatan). Pesawat angkat dapat berupa overhead crane, mobile crane, truck mounted crane, forklift truck, dll. Sedangkan alat bantu angkat, mulai dari hook, eyebolt, shackle hingga sling, harus dilabeli SWL di salah satu bagiannya. Dengan demikian siapa saja yang akan menggunakan atau mengoperasikannya mengetahui kapasitas angkat yang aman untuk alat atau alat bantu angkat itu. |  |
| 9 September | Pastikan SWL tertera di setiap penyangga/stand Pastikan SWL tertera di setiap penyangga atau stand. Pekerjaan penyanggaan beban mempunyai potensi bahaya yang sama besarnya dengan pengangkatan beban. Oleh karena itu, pada saat menggunakan penyangga, pastikan tipe dan SWL penyangga sesuai dengan beban yang disangga. Selain itu, semua penyangga atau stand harus diberi label SWL di bagian yang mudah dibaca. |  |
| 10 September | Jangan mengangkat beban melebihi SWL Jangan mengangkat beban melebihi SWL alat angkat atau alat bantu angkat. Alat angkat, alat bantu angkat dan penyangga atau stand tidak boleh digunakan melebihi SWL yang tertera, termasuk pada kondisi penggunaan tertentu. Penghitungan SWL harus memperkirakan pengaruh beban dinamis yang melebihi SWL, kondisi pekerjaan yang berat dan tidak normal tingkat |  |
| 11 September | Pastikan manual dan Load Chart/ Bagan Beban tersedia di alat angkat Pastikan manual pengoperasian dan load chart tersedia di alat angkat. Semua alat angkat dan alat bantu angkat harus dilengkapi dengan dokumentasi dari pabrik pembuatnya dan informasi spesifik yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara alat angkat dan alat bantu angkat itu. Dokumentasi dapat mencakup: manual pengoperasian atau manual pemeliharaan, load chart, dan informasi spesifik lainnya. Dengan demikian, operator, mekanik dan orang lain yang terlibat dalam pengangkatan dapat merujuk ke dokumen yang ada bila kesulitan muncul dalam pengangkatan. |  |
| 12 September | Pahami ketentuan umum pengangkatan beban Pahami ketentuan umum pengangkatan beban di KPC, yaitu: - Anda dilarang mengoperasikan alat pengangkat atau alat penyangga untuk menyangga beban bila hal itu tidak aman dilakukan. - Anda dilarang menggunakan sling untuk mengangkat bila belum dilatih bagaimana melakukannya. - Anda juga dilarang mengoperasikan alat angkat bila tidak memiliki KIMPER yang sesuai. |  |
| 13 September | Jangan gunakan sling angkat untuk menarik. Jangan gunakan sling angkat untuk melakukan penarikan. Sling harus digunakan sesuai spesifikasinya. Sling angkat digunakan untuk mengangkat beban, dan sling tarik digunakan untuk menarik. Jangan menggunakan sling tarik untuk mengangkat, ataupun sebaliknya. |  |
| MINGGU 3: LAKUKAN PENGANGKATAN DAN PENYANGGAAN BEBAN DENGAN BENAR |  |  |
| 14 September | Tidak mengoperasikan alat pengangkat atau penyangga bila tidak aman Anda dilarang mengoperasikan alat pengangkat atau alat penyangga bila hal itu tidak aman dilakukan. Dilarang menggunakan sling untuk mengangkat beban kecuali Anda telah dilatih untukmelakukannya. Sanksi: Pemutusan Hubungan Kerja - Dilarang mengoperasikan alat pengangkat untuk mengangkat beban kecuali Anda memiliki KIMPER yang sesuai. Sanksi: Pemutusan Hubungan Kerja - Dilarang mengoperasikan alat pengangkat untuk mengangkat beban kecuali anda mengetahui bahwa alat itu memadai untuk mengangkat beban tersebut dan dalam - kondisi aman. Sanksi: Pemutusan Hubungan Kerja |  |

| 15 September | Analisis Keselamatan Kerja (JSA) harus dilaksanakan Analisis Keselamatan Kerja (JSA) harus dilaksanakan sebelum pekerjaan dilakukan dengan pedsawat atau peralatan angkat yang digunakan dalm situasi berikut ini: - Orang-orang harus bekerja dengan beban selama pemindahan (membawa beban masuk maupun keluar tempat terbatas) - Tugas-tugas yang dilakukan secara tidak rutin atau tugas pengangkatan dilakukan untuk pertama kalinya. - Ada bahaya dari lingkungan ( kabel listrik, penghalang fisik, keadaan tanah, dll.) |  |
| --- | --- | --- |
| 16 September | Persyaratan operasional Pengoperasian pesawat dan peralatan angkat : - Akses masuk ke area di mana operasi pengangkatan dilakukan harus dibatasi dan dilindungi atau dibuatkan prosedur untuk memastikan bahwa orang-orang yang berada di sekitarnya tidak terancam bahaya. - Peralatan angkat tidak boleh digunakan di dalam situasi di mana kestabilannya dapat menimbulkan bahaya, kecuali tindakan pencegahan telah dilakukan untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman. - Penerangan yang cukup harus tersedia selama operasi pengangkatan |  |
| 17 September | Perhitungkan kecepatan dan arah angin saat mengangkat Perhitungkan kecepatan dan arah angin saat melakukan pengangkatan beban. Tidak seorangpun diizinkan untuk melakukan pengangkatan saat badai terjadi. Bahkan dalam kondisi normalpun kita disarankan untuk tetap mewaspadai terjadinya benturan muatan dengan benda – benda lain karena tiupan angin, karena benturan yang terjadi dapat menggoyang kestabilan muatan yang sedang diangkat. |  |
| 18 September | Waspadai jalur listrik tegangan tinggi saat melakukan pengangkatan Waspadai jalur listrik tegangan tinggi saat melakukan pengangkatan. Tingkat kewaspadaan yang tinggi harus dipraktekkan pada saat seorang operator mengoperasikan crane di dekat jalur listrik. Bagian dari crane dan muatan tidak boleh terlalu dekat jaraknya dengan jalur listrik. Bila jalur listriknya bertegangan sampai dengan 66 KV, maka jarak minimum yang harus dipertahankan adalah 3 meter. Bila jalur Listrik bertegangan lebih dari 66 KV, maka jarak minimum yang harus dipertahankan dari kabel listrik adalah 5 meter. |  |
| 19 September | Pasang safety latch pada hook dengan benar Pasang safety latch pada hook dengan benar sebelum melakukan pengangkatan. Semua hook yang digunakan untuk mengangkat di lingkungan KPC harus dilengkapi dengan safety latch, yaitu bagian penutup hook yang berfungsi untuk mencegah mata sling angkat terlepas dari kaitan hook. Sebelum pengangkatan dilakukan, pastikan safety latch dikancingkan. Jangan lakukan pengangkatan sebelum safety latch telah benar - benar menutup ujung hook |  |
| 20 September | Pastikan operator alat angkat bisa membaca load chart Pastikan setiap operator alat angkat bisa membaca load chart. Kemampuan membaca load chart merupakan kompetensi dasar seorang operator alat angkat. Dengan mampu membaca load chart, operator dapat memastikan keselamatan pengangkatan yang dilakukan. |  |
| MINGGU 4: GUNAKAN ALAT ANGKAT/ PENYANGGA SESUAI KAPASITAS ANGKATNYA |  |  |
| 21 September | Contoh Kejadian Nearmiss dalam pekerjaan pengangkatan (lifting) yang umum terjadi: (bagian 1) - Beban hampir jatuh - Saat mengangkat material menggunakan crane, beban tiba-tiba miring karena posisi sling tidak seimbang. - Operator segera menghentikan pengangkatan sebelum beban terlepas. - Potensi: Beban jatuh dan menimpa pekerja. - Sling hampir putus - Saat lifting pipa, ditemukan sling mengalami kerusakan/serabut kawat mulai terurai ketika beban sudah terangkat beberapa sentimeter. - Pekerjaan dihentikan dan sling diganti. Potensi: Beban jatuh. |  |

| 22 September | Contoh Kejadian Nearmiss dalam pekerjaan pengangkatan (lifting) yang umum terjadi: (bagian 2 - Pekerja hampir tertimpa beban - Seorang pekerja masuk ke area bawah beban yang sedang diangkat untuk mengambil alat. - Beban bergerak/berayun, tetapi pekerja berhasil keluar sebelum terkena. - Potensi: Cedera serius atau fatal akibat struck-by/crushing - Shackle hampir terlepas - Pin shackle diketahui tidak terpasang atau tidak dikencangkan dengan benar setelah beban mulai diangkat. - Lifting dihentikan sebelum beban terlepas. - Potensi: Beban jatuh. |  |
| --- | --- | --- |
| 23 September | Contoh Kejadian Nearmiss dalam pekerjaan pengangkatan (lifting) yang umum terjadi: (bagian 3 - Outrigger crane hampir amblas - Saat crane mengangkat beban, salah satu outrigger mengalami penurunan karena kondisi tanah tidak cukup kuat. - Operator segera menurunkan beban dan menghentikan pekerjaan. - Potensi: Crane kehilangan stabilitas atau terbalik. - Beban hampir mengenai kabel listrik - Saat memindahkan material menggunakan crane, boom/load mendekati overhead power line. - Pekerjaan dihentikan sebelum terjadi kontak. - Potensi: Sengatan listrik, arc flash, atau fatality. Jika terjadi Nearmiss segera laporkan sebagai antisipasi dini agar kejadian serupa tidak terulang ! |  |
| 24 September | Gunakan sling sesuai kapasitas angkatnya Setiap sling angkat mempunyai kapasitas angkat atau SWL yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya. SWL pada umumnya tertera pada label yang ada di sling. Bila SWL yang tertera misalnya 15 Ton maka sling itu bisa digunakan untuk mengangkat beban maksimal 15 Ton. Jangan menggunakan sling melebihi SWL yang tertera di labelnya karena selain membahayakan pekerja, juga akan menyebabkan sling, alat bantu angkat dan alat angkat yang digunakan rusak. |  |
| 25 September | Lakukan pemeriksaan inspeksi sling secara teratur Lakukan inspeksi sling secara teratur. Merujuk pada Code of Practice Pengangkatan dan Penyanggaan Beban, sling angkat diinspeksi dan diberi label inspeksi minimal setiap 6 bulan sekali. Inspeksi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan sling dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Sling yang berkarat harus dibersihkan dan dilumuri pelumas untuk mencegah korosi dan karat. Sling yang sudah aus dan rusak harus segera dipisahkan dan dihancurkan. |  |
| 26 September | Jangan mengangkat beban melebihi Safe Working Load (SWL)/ Beban Kerja Aman Jangan mengangkat beban melebihi SWL alat angkat atau alat bantu angkat. Alat angkat, alat bantu angkat dan penyangga atau stand tidak boleh digunakan melebihi SWL yang tertera, termasuk pada kondisi penggunaan tertentu. Penghitungan SWL harus memperkirakan pengaruh beban dinamis yang melebihi SWL, kondisi pekerjaan yang berat dan tidak normal tingkat kesulitannya. |  |

| 27 September | Pastikan SWL sling valid Pastikan semua sling memiliki label SWL yang valid. Label SWL yang ada di sling sangat berguna terutama bagi sebagian dari kita yang tidak terbiasa menggunakan sling itu. SWL harus tercantum dengan jelas, mudah dilihat dan mudah dibaca. Dengan mengetahui SWLnya, kita tidak akan menggunakan sling melebihi kapasitas angkatnya. |  |
| --- | --- | --- |
| 28 September | Jangan gunakan alat bantu/ perangkat angkat yang cacat Jangan gunakan alat bantu angkat yang cacat karena kelebihan muatan. Semua alat bantu atau perangkat angkat yang diketahui atau ditengarai pernah kelebihan muatan harus ditarik dari penggunaan, dan diberi Label Peralatan Rusak. Peralatan ini harus diinspeksi atau di- test, dan boleh digunakan kembali bila telah sesuai dengan spesifikasi yang diprasyaratkan pabrik pembuatnya. Alat bantu angkat yang tidak memenuhi syarat spesifikasi yang ditentukan harus dihancurkan. |  |
| 29 September | Hentikan penggunaan sling yang sudah aus Hentikan penggunaan sling yang sudah aus. Apa yang mungkin terjadi bila sling yang aus tetap digunakan untuk mengangkat? Sling putus dan beban yang diangkat terjatuh dan menimpa apa saja yang berada di bawahnya. Bila yang berada dibawahnya adalah manusia, bisa dipastikan bahwa orang itu akan mengalami cedera serius atau bahkan fatality. Oleh karena itu, periksa dan pastikan sling angkat yang digunakan tidak aus atau cacat. |  |
| 30 September | Pindahkan dan simpan sling dengan aman Pindahkan dan simpan sling dengan aman. Setelah selesai digunakan, pindahkan sling ke tempat penyimpanan dengan cara mengangkatnya. Jangan memindahkan sling dengan cara menyeretnya, karena akan menyebabkan serabut sling aus dan mudah putus. Simpan sling di atas rak yang bebas dari korosi dan oksidasi. Sangat disarankan untuk tidak menyimpan sling di atas tanah, karena selain kotor juga akan memudahkan sling berkarat atau mengalami korosi. Simpan sling dalam keadaan merentang. Kelompokkan sling menurut SWLnya, sehingga mudah diambil bila suatu saat diperlukan. |  |