| MINGGU 1 : PERIKSA ALAT ANGKAT DAN ALAT BANTU ANGKAT SEBELUM DIGUNAKAN |  | Nama / ID | Ttd |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 November | Lesson Learn Wire rope sling crane truck CT1099 putus dan alat angkat terjatuh mengenai rigger saat proses pengangkatan Main Block Crawler Crane 100T Pada pukul 08.25 WITA sedang berlangsung proses pengangkatan komponen crawler crane 100T yang rencananya akan dimobilisasi ke Pelabuhan Lubuk Tutung menggunakan crane truck Tadano 10T. Selesai melakukan pengangkatan bagian top boom crawler crane ke dalam bak crane truck CT1099, kemudian dilanjutkan pengangkatan main block crawler crane yang beratnya 900 kg. Saat proses pengangkatan main block ke atas leher lowboy dan mendekati lantai deck atas (±25 cm), kemudian rigger naik ke deck atas lowboy untuk memposisikan dan menempatkan main block yang diangkat ke bagian Tengah deck lowboy. Saat dalam posisi berdiri dan memegang kedua rantai angkat, tiba – tiba wire rope sling crane truck CT1099 putus rantai adjustment terjatuh mengenai helm korban kemudian disusul main block crane truck CT1099 terjatuh dan ujung baut menyerempet tengkuk belakang leher korban dari arah kanan ke kiri, sehingga korban mengalami luka terbuka di bagian tengkuk, luka lecet di kepala bagian atas, dan memar di kedua bahu. Sumber : Laporan Incident PT. KPC |  |  |
| 2 November | Lakukan pemeriksaan visual alat dan perangkat angkat Periksa alat angkat dan alat bantu angkat secara visual sebelum menggunakannya. Meskipun alat angkat dan alat bantu angkat dirancang untuk melakukan pekerjaan berat, bukan berarti mereka tidak dapat mengalami kerusakan saat digunakan. Itulah sebabnya inspeksi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Lakukan inspeksi visual pada kondisi umum serta kebersihan alat angkat dan alat bantu angkat sebelum digunakan. Lakukan juga pengetesan apakah alat angkat dan alat bantu angkat berfungsi sebagaimana mestinya. |  |  |
| 3 November | Lakukan pemeriksaan alat dan perangkat angkat dengan teratur Lakukan inspeksi rutin terhadap alat angkat dan alat bantu angkat. Alat angkat harus diinspeksi secara formal setiap bulan. Sedangkan alat bantu angkat harus secara formal diinspeksi setiap enam bulan. Inspeksi harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan hasil inspeksi didokumentasikan. Selain inspeksi formal, setiap pengguna alat bantu dan alat angkat harus selalu melakukan pemeriksaan visual sebelum menggunakan atau mengoperasikan alat angkat dan alat bantu angkat. |  |  |
| 4 November | Pahami ketentuan umum pengangkatan beban Pahami ketentuan umum pengangkatan beban di KPC, yaitu: - Anda dilarang mengoperasikan alat pengangkat atau alat penyangga untuk menyangga beban bila hal itu tidak aman dilakukan. - Anda dilarang menggunakan sling untuk mengangkat bila belum dilatih bagaimana melakukannya. - Anda juga dilarang mengoperasikan alat angkat bila tidak memiliki KIMPER yang sesuai. |  |  |
| 5 November | Pastikan SWL tertera pada alat dan perangkat/alat bantu angkat Pastikan SWL (Safe Working Load) tertera pada alat angkat dan alat bantu angkat. Semua alat angkat, atau istilah lainnya pesawat angkat yaitu mesin atau komponen yang menggunakan pemakaian mekanik untuk menaikan, menurunkan atau menggantung beban (muatan). Pesawat angkat dapat berupa overhead crane, mobile crane, truck mounted crane, forklift truck, dll. Sedangkan alat bantu angkat, mulai dari hook, eyebolt, shackle hingga sling, harus dilabeli SWL di salah satu bagiannya. Dengan demikian siapa saja yang akan menggunakan atau mengoperasikannya mengetahui kapasitas angkat yang aman untuk alat atau alat bantu angkat itu. |  |  |
| 6 November | Pastikan manual dan Load Chart tersedia di alat angkat Pastikan manual pengoperasian dan load chart tersedia di alat angkat. Semua alat angkat dan alat bantu angkat harus dilengkapi dengan dokumentasi dari pabrik pembuatnya dan informasi spesifik yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara alat angkat dan alat bantu angkat itu. Dokumentasi dapat mencakup: manual pengoperasian atau manual pemeliharaan, load chart, dan informasi spesifik lainnya. Dengan demikian, operator, mekanik dan orang lain yang terlibat dalam pengangkatan dapat merujuk ke dokumen yang ada bila kesulitan muncul dalam pengangkatan. |  |  |
| 7 November | Pastikan SWL sling valid Pastikan semua sling memiliki label SWL yang valid. Label SWL yang ada di sling sangat berguna terutama bagi sebagian dari kita yang tidak terbiasa menggunakan sling itu. SWL harus tercantum dengan jelas, mudah dilihat dan mudah dibaca. Dengan mengetahui SWLnya, kita tidak akan menggunakan sling melebihi kapasitas angkatnya. |  |  |
| 8 November | Pastikan SWL tertera di setiap penyangga/stand Pastikan SWL tertera di setiap penyangga atau stand. Pekerjaan penyanggaan beban mempunyai potensi bahaya yang sama besarnya dengan pengangkatan beban. Oleh karena itu, pada saat menggunakan penyangga, pastikan tipe dan SWL penyangga sesuai dengan beban yang disangga. Selain itu, semua penyangga atau stand harus diberi label SWL di bagian yang mudah dibaca. |  |  |

| 9 November | Jangan mengangkat beban melebihi SWL Jangan mengangkat beban melebihi SWL alat angkat atau alat bantu angkat. Alat angkat, alat bantu angkat dan penyangga atau stand tidak boleh digunakan melebihi SWL yang tertera, termasuk pada kondisi penggunaan tertentu. Penghitungan SWL harus memperkirakan pengaruh beban dinamis yang melebihi SWL, kondisi pekerjaan yang berat dan tidak normal tingkat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 November | Jangan gunakan sling angkat untuk menarik. Jangan gunakan sling angkat untuk melakukan penarikan. Sling harus digunakan sesuai spesifikasinya. Sling angkat digunakan untuk mengangkat beban, dan sling tarik digunakan untuk menarik. Jangan menggunakan sling tarik untuk mengangkat, ataupun sebaliknya. |  |  |
| MINGGU 2: GUNAKAN ALAT ANGKAT/ PENYANGGA SESUAI KAPASITAS ANGKATNYA |  |  |  |
| 11 November | Gunakan sling sesuai kapasitas angkatnya Setiap sling angkat mempunyai kapasitas angkat atau SWL yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya. SWL pada umumnya tertera pada label yang ada di sling. Bila SWL yang tertera misalnya 15 Ton maka sling itu bisa digunakan untuk mengangkat beban maksimal 15 Ton. Jangan menggunakan sling melebihi SWL yang tertera di labelnya karena selain membahayakan pekerja, juga akan menyebabkan sling, alat bantu angkat dan alat angkat yang digunakan rusak. |  |  |
| 12 November | Pastikan SWL tertera di setiap dongkrak Pastikan SWL tertera di setiap dongkrak. Setiap dongkrak atau jack pasti mempunyai SWL atau kapasitas sangga. SWL harus tertera pada tempat yang mudah dibaca dan tertulis dengan jelas. Saat menggunakannya, pastikan beban yang disangga tidak melebihi SWL yang tertera. Bila Anda menemukan dongkrak tanpa SWL, segera laporkan kepada atasan Anda. |  |  |
| 13 November | Jangan mengangkat beban melebihi SWL Jangan mengangkat beban melebihi SWL alat angkat atau alat bantu angkat. Alat angkat, alat bantu angkat dan penyangga atau stand tidak boleh digunakan melebihi SWL yang tertera, termasuk pada kondisi penggunaan tertentu. Penghitungan SWL harus memperkirakan pengaruh beban dinamis yang melebihi SWL, kondisi pekerjaan yang berat dan tidak normal tingkat kesulitannya. |  |  |
| 14 November | Lakukan pemeriksaan inspeksi sling secara teratur Lakukan inspeksi sling secara teratur. Merujuk pada Code of Practice Pengangkatan dan Penyanggaan Beban, sling angkat diinspeksi dan diberi label inspeksi minimal setiap 6 bulan sekali. Inspeksi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan sling dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Sling yang berkarat harus dibersihkan dan dilumuri pelumas untuk mencegah korosi dan karat. Sling yang sudah aus dan rusak harus segera dipisahkan dan dihancurkan. |  |  |
| 15 November | Jangan gunakan alat bantu/perangkat angkat yang cacat Jangan gunakan alat bantu angkat yang cacat karena kelebihan muatan. Semua alat bantu atau perangkat angkat yang diketahui atau ditengarai pernah kelebihan muatan harus ditarik dari penggunaan, dan diberi Label Peralatan Rusak. Peralatan ini harus diinspeksi atau di-test, dan boleh digunakan kembali bila telah sesuai dengan spesifikasi yang diprasyaratkan pabrik pembuatnya. Alat bantu angkat yang tidak memenuhi syarat spesifikasi yang ditentukan harus dihancurkan. |  |  |
| 16 November | Hentikan penggunaan sling yang sudah aus Hentikan penggunaan sling yang sudah aus. Apa yang mungkin terjadi bila sling yang aus tetap digunakan untuk mengangkat? Sling putus dan beban yang diangkat terjatuh dan menimpa apa saja yang berada di bawahnya. Bila yang berada dibawahnya adalah manusia, bisa dipastikan bahwa orang itu akan mengalami cedera serius atau bahkan fatality. Oleh karena itu, periksa dan pastikan sling angkat yang digunakan tidak aus atau cacat. |  |  |
| 17 November | Pindahkan dan simpan sling dengan aman Pindahkan dan simpan sling dengan aman. Setelah selesai digunakan, pindahkan sling ke tempat penyimpanan dengan cara mengangkatnya. Jangan memindahkan sling dengan cara menyeretnya, karena akan menyebabkan serabut sling aus dan mudah putus. Simpan sling di atas rak yang bebas dari korosi dan oksidasi. Sangat disarankan untuk tidak menyimpan sling di atas tanah, karena selain kotor juga akan memudahkan sling berkarat atau mengalami korosi. Simpan sling dalam keadaan merentang. Kelompokkan sling menurut SWLnya, sehingga mudah diambil bila suatu saat diperlukan. |  |  |
| MINGGU 3 : PASTIKAN OPERATOR ALAT ANGKAT MEMILIKI KIMPER YANG SESUAI |  |  |  |
| 18 November | Pastikan operator alat angkat memiliki KIMPER yang valid Bukti resmi bahwa seorang operator alat angkat kompeten mengoperasikan alat angkat adalah kepemilikan KIMPER yang sesuai spesifikasi alat angkat. Jangan mengijinkan atau membiarkan orang yang tidak memiliki KIMPER alat angkat mengoperasikan alat angkat |  |  |
| 19 November | Pastikan semua personil yang terlibat memahami prosedur pengangkatan Yakinkan semua orang yang terlibat dalam pekerjaan pengangkatan memahami prosedur pengangkatan. Pekerja yang terlibat dalam pengangkatan, baik operator alat angkat maupun rigger harus telah memahami prosedur pangangkatan sebelum pekerjaan dimulai. Tingkat pemahaman yang baik terhadap prosedur pekerjaan akan menentukan keberhasilan pekerjaan pengangkatan |  |  |
| 20 November | Pastikan setiap orang mendapatkan pelatihan yang sesuai Pastikan setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan pengangkatan dan penyanggaan beban mendapatkan pelatihan yang tepat sesuai dengan pekerjaannya. Pelatihan yang tepat sangatlah penting agar setiap orang dapat bekerja dengan aman. Syarat kompetensi yang lebih rinci dapat dilihat di Code of Practice Pengangkatan dan Penyanggaan Beban |  |  |

| 21 November | Pastikan operator alat angkat bisa membaca load chart Pastikan setiap operator alat angkat bisa membaca load chart. Kemampuan membaca load chart merupakan kompetensi dasar seorang operator alat angkat. Dengan mampu membaca load chart, operator dapat memastikan keselamatan pengangkatan yang dilakukan. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 November | Jangan gunakan sling untuk mengangkat bila belum dilatih Jangan gunakan sling untuk mengangkat bila belum dilatih bagaimana melakukannya. Pelatihan formal bagaimana menggunakan sling angkat di KPC adalah Basic dan Advanced Slinging and Lifting yang dilakukan oleh bagian Maintenance Training MSD. Seorang operator alat angkat harus mengikuti dua pelatihan ini dan telah dinyatakan kompeten sebelum menggunakan sling untuk melakukan pengangkatan di lingkungan kerja PT KPC |  |  |
| 23 November | Jangan gunakan alat angkat untuk mengangkat manusia Jangan gunakan alat angkat untuk mengangkat atau menurunkan orang, kecuali bila alat angkat itu sudah disertifikasi dan dirancang untuk mengangkat orang. Contoh alat angkat yang diizinkan untuk mengangkat orang adalah cherry picker. Syarat – syarat yang lebih rinci tentang penggunaan alat angkat untuk mengangkat orang ini tertulis di Code of Practice pengangkatan dan penyanggaan beban. |  |  |
| 24 November | Gunakan kode tangan baku untuk pengangkatan Gunakan kode tangan yang baku atau standar saat mengarahkan pengangkatan beban. Kode tangan yang standar harus digunakan bilamana komunikasi verbal antara operator pesawat angkat dengan pemberi kode atau rigger tidak memungkinkan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, operator pesawat angkat harus diatur hanya oleh satu orang rigger saja. |  |  |
| MINGGU 4 : LAKUKAN PENGANGKATAN DAN PENYANGGAAN BEBAN DENGAN BENAR |  |  |  |
| 25 November | Persyaratan operasional Pengoperasian pesawat dan peralatan angkat : - Akses masuk ke area di mana operasi pengangkatan dilakukan harus dibatasi dan dilindungi atau dibuatkan prosedur untuk memastikan bahwa orang-orang yang berada di sekitarnya tidak terancam bahaya. - Peralatan angkat tidak boleh digunakan di dalam situasi di mana kestabilannya dapat menimbulkan bahaya, kecuali tindakan pencegahan telah dilakukan untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman. - Penerangan yang cukup harus tersedia selama operasi pengangkatan |  |  |
| 26 November | Sosialisasikan JSA sebelum pengangkatan beresiko dilakukan Bila pengangkatan yang dilakukan mengharuskan orang untuk bekerja dengan beban selama pemindahan, pengangkatan dilakukan tidak rutin atau pertama kalinya, ada bahaya lingkungan seperti kabel listrik, penghalang fisik, maupun kondisi tanah labil maka Analisis Keselamatan Kerja atau JSA harus dilakukan sebelum pengangkatan dilakukan. |  |  |
| 27 November | Amankan daerah pengangkatan dengan demarkasi Amankan daerah pengangkatan dengan demarkasi. Tidak seorangpun diizinkan untuk berada di bawah beban yang diangkat atau di dalam radius swing beban yang diangkat. Untuk mencegah masuknya orang atau kendaraan memasuki radius swing muatan yang diangkat, demarkasi area pengangkatan dengan cara membentangkan pita kuning di sekeliling daerah pengangkatan. |  |  |
| 28 November | Pasang safety latch pada hook dengan benar Pasang safety latch pada hook dengan benar sebelum melakukan pengangkatan. Semua hook yang digunakan untuk mengangkat di lingkungan KPC harus dilengkapi dengan safety latch, yaitu bagian penutup hook yang berfungsi untuk mencegah mata sling angkat terlepas dari kaitan hook. Sebelum pengangkatan dilakukan, pastikan safety latch dikancingkan. Jangan lakukan pengangkatan sebelum safety latch telah benar - benar menutup ujung hook |  |  |
| 29 November | Waspadai jalur listrik tegangan tinggi saat melakukan pengangkatan Waspadai jalur listrik tegangan tinggi saat melakukan pengangkatan. Tingkat kewaspadaan yang tinggi harus dipraktekkan pada saat seorang operator mengoperasikan crane di dekat jalur listrik. Bagian dari crane dan muatan tidak boleh terlalu dekat jaraknya dengan jalur listrik. Bila jalur listriknya bertegangan sampai dengan 66 KV, maka jarak minimum yang harus dipertahankan adalah 3 meter. Bila jalur Listrik bertegangan lebih dari 66 KV, maka jarak minimum yang harus dipertahankan dari kabel listrik adalah 5 meter. |  |  |
| 30 November | Perhitungkan kecepatan dan arah angin saat mengangkat Perhitungkan kecepatan dan arah angin saat melakukan pengangkatan beban. Tidak seorangpun diizinkan untuk melakukan pengangkatan saat badai terjadi. Bahkan dalam kondisi normalpun kita disarankan untuk tetap mewaspadai terjadinya benturan muatan dengan benda – benda lain karena tiupan angin, karena benturan yang terjadi dapat menggoyang kestabilan muatan yang sedang diangkat |  |  |