| MINGGU 1 : KENALI BAHAYA BEKERJA DI RUANG TERBATAS |  | Materi Tambahan | Nama & Ttd |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 September | Empat nyawa hilang akibat melakukan pekerjaan di Ruang Terbatas Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Pukul 14.30 WIB di Pengadilan Negeri Karawang telah dilaksanakan Sidang Tindak Pidana Ringan Pelanggaran terhadap Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Multidaya Putra Sejahtera alamat Jl. Raya Bakan Lio RT 026 RW 011 Desa Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Perusahaan telah terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a serta Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja jo. Pasal 22 ayat (1) Permenaker No. 11 Tahun 2023 tentang K3 Di Ruang Terbatas jo. Pasal 2, Pasal 58 ayat (1) serta Pasal 71 Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, yaitu perusahaan telah mempekerjakan pekerja di Ruang Terbatas tapi tidak dibekali Kompetensi dan Lisensi Personil K3 Ruang Terbatas serta Belum Dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian Lingkungan Kerja. Atas ketidakpatuhan tersebut telah terjadi Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan 4 orang korban meninggal dunia. |  |  |
| 2 September | Pahami apa yang dimaksud dengan Ruang Terbatas. Definisi Ruang Terbatas menurut Petunjuk Pelaksanaan Ruang Terbatas PT KPC adalah ruang tertutup atau sebagian tertutup yang bertekanan atmosfir dan memang tidak dimaksudkan atau didesain sebagai tempat kerja, suatu saat ada kumungkinan berisi udara yang mengandung bahan-bahan pencemar pada tingkat yang berpotensi membahayakan manusia, terjadi kelebihan atau kekurangan oksigen, menyebabkan penelanan serta memiliki sarana masuk dan keluar yang terbatas. Contoh ruang terbatas antara lain: tangki penyimpanan, bejana proses, ketel, pipa, manhole, dll. Pekerjaan ruang terbatas adalah pekerjaan yang berisiko sangat tinggi. Diharapkan aktifitas ini menjadi opsi terakhir, apabila ada opsi lain yang bisa menghindarkan dilakukannya aktifitas bekerja di dalam ruang terbatas maka itu opsi yang lebih baik. |  |  |
| 3 September | Waspadai bahaya gas beracun. Waspadai bahaya yang berkaitan dengan atmosfir di ruang terbatas. Bahaya atmosfir ini salah satunya dapat berupa gas beracun atau udara yang mengandung bahan-bahan pencemar pada tingkat yang berpotensi membahayakan manusia, misalnya konsentrasi H2S dalam udara lebih dari 10 ppm, konsentrasi CO dalam udara lebih dari 25 ppm. |  |  |
| 4 September | Waspadai bahaya gas yang mudah terbakar (flammable) Waspadai bahaya yang berkaitan dengan atmosfir di ruang terbatas. Bahaya atmosfir ini salah satunya dapat berupa gas yang mudah terbakar ataupun meledak, misalnya LEL (Lower Explosive Limit) CH4 adalah kurang dari 5%. Apabila melebihi batas tersebut maka gas tersebut akan mudah terbakar. |  |  |
| 5 September | Waspadai bahaya rendahnya tingkat konsentrasi oksigen. Waspadai tingkat konsentrasi oksigen saat bekerja diruang terbatas. Menipisnya konsentrasi oksigen dapat membuat sesak nafas dan pingsan. Tingkat konsentrasi oksigen berpotensi membahayakan jika konsentrasi oksigen di dalam udara kurang dari 19.5%. Pastikan tingkat konsentrasi oksigen berada di range 19.5% - 23.5% dari volume udara. |  |  |
| 6 September | Waspadai bahaya tingginya tingkat konsentrasi oksigen. Waspadai tingkat konsentrasi oksigen saat bekerja diruang terbatas. Tingginya tingkat konsentrasi oksigen didalam udara dapat memicu terjadinya kebakaran atau ledakan. Hal tersebut dikarena oksigen merupakan salah satu unsur pembentuk api selain panas dan bahan mudah terbakar, sehingga dengan tingginya tingkat oksigen dalam udara akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran atau ledakan (jika panas dan bahan bakar cukup untuk membentuk api). Tingkat konsentrasi oksigen berpotensi membahayakan jika konsentrasi oksigen didalam udara lebih dari 23.5%. Pastikan tingkat konsentrasi oksigen tidak berada diluar range 19.5% - 23.5% dari volume udara. |  |  |
| 7 September | Waspadai Bahaya Keterperangkapan (Engulfment) Material yang ada di dalam ruang terbatas seperti cairan, butiran, dll apabila tidak dikeluarkan terlebih dahulu dari ruang terbatas akan membuat orang yang akan masuk ke dalamnya dapat mengalami keterperangkapan. Sehingga sebelum memasuki ruang terbatas perlu dipastikan isi dari ruang terbatas tersebut sudah dikeluarkan. |  |  |
| 8 September | Jangan lakukan pekerjaan di dalam ruang terbatas bila tidak aman. Sebelum melakukan pekerjaan beresiko tinggi, Anda harus memastikan ketersediaan alat pengendali/kontrol resiko tersebut. Dengan demikian Anda akan terhindar dari kemungkinan mengalami kecelakaan berkonsekuensi fatal atau cidera serius. Bila pengendali atau kontrol resiko tidak tersedia, jangan lakukan pekerjaan. Segera bicarakan dengan atasan dan petugas keselamatan di area kerja Anda. |  |  |

| MINGGU 2: KENDALIKAN BAHAYA BEKERJA DI RUANG TERBATAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 September | Susun Analisis Keselamatan Kerja / Job Safety Analysis (JSA) sebelum pekerjaan di ruang terbatas dilakukan. Susun Analisis Keselamatan Kerja atau Job Safety Analysis (JSA) sebelum pekerjaan di ruang terbatas dimulai. Mengingat resiko yang ditimbulkan bila kecelakaan di ruang terbatas terjadi, maka setiap pekerjaan di ruang terbatas harus didahului dengan sebuah Analisis Keselamatan Kerja. Dengan Analisis Keselamatan Kerja, bahaya dapat diidentifikasi dan dikendalikan sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan dapat dihindari. |  |  |
| 10 September | Izin Masuk Bekerja di Ruang Terbatas Izin Masuk merupakan alat administratif yang digunakan untuk mencatat bahwa penilaian bahaya telah dilakukan pada setiap saat memasuki ruang terbatas. Orang yang benar-benar terlatih dan berpengalaman di ruang terbatas harus mengisi Izin Masuk. Sebelum memasuki ruang terbatas, izin masuk harus ditulis. Izin tersebut harus berisi setidaknya informasi berikut: Lamanya waktu izin berlaku. Nama - nama pekerja yang akan memasuki ruang terbatas, Nama - nama penjaga (pengawas keselamatan) dan/atau supervisor, Lokasi ruang terbatas, Pekerjaan yang akan dilakukan di dalam ruang terbatas, Tanggal dan waktu memasuki ruang terbatas, Rincian tentang pemeriksaan atmosfer yang telah dilakukan di ruang terbatas, Penggunaan ventilasi mekanis dan alat pelindung lainnya, Tandatangan pekerja yang telah melaksanakan pengujian ruang terbatas, harus dipasang di ruang terbatas dan tetap di tempatnya sampai pekerjaan selesai. |  |  |
| 11 September | Lakukan Isolasi dan Lockout sebelum perkerjaan di ruang terbatas dimulai Prosedur isolasi perlu dibuat untuk mengendalikan bahaya spesifik yang teridentifikasi. Isolasi dalam hubungan dengan ruang terbatas biasanya menggunakan pengendalian rekayasa seperti isolasi positif pada instalasi atau pembersihan atau ventilasi dan penggunaan alat yang benar-benar aman di mana mungkin terdapat atau timbul atmosfer yang mudah terbakar. Beberapa contoh bahaya yang memerlukan isolasi dan lockout adalah; - aliran material ke dalam ruang terbatas, melalui alat seperti pipa, saluran, ventilasi, saluran pengeluaran - mesin-mesin, pengaduk, dan alat yang berisi komponen yang bergerak di dalam ruang terbatas - sumber energi yang dapat mempengaruhi ruang terbatas seperti metode pemanasan dan pendinginan penggunaan peralatan listrik |  |  |
| 12 September | Lakukan pemantauan udara berinterval. Pastikan pemantauan udara berinterfal di ruang terbatas dilakukan saat pekerjaan dilakukan. Berdasarkan pada hasil tes gas sebelum pekerjaan dilakukan, pemantauan atmosfir harus dilakukan sesuai interval yang direkomendasikan. Semua hasil pemantauan harus dicatat dalam Izin Masuk Ruang Terbatas. Apabila pemantauan menunjukkan adanya bahaya, maka bahaya yang timbul harus ditanggulangi sebelum pekerjaan dilanjutkan kembali. |  |  |
| 13 September | Pastikan tersedianya ventilasi dan penerangan. Pastikan tersedianya ventilasi dan penerangan yang memadai saat pekerjaan di ruang terbatas dilakukan. Keberadaan ventilasi yang memadai akan mengurangi resiko keracunan dan kekurangan oksigen. Sedangkan penerangan yang cukup akan menghindarkan pekerja dari kemungkinan membuat kesalahan saat bekerja di ruang terbatas. Ventilasi harus berlangsung sepanjang waktu orang-orang berada di dalam ruang terbatas. Metode dan alat yang dipilih untuk ventilasi akan tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran bukaan ruang terbatas, gas-gas yang harus dibuang (yaitu, apakah gas tersebut mudah menyala), dan sumber pengalir udara. |  |  |
| 14 September | Pastikan hanya orang yang kompeten yang bekerja di ruang terbatas. Pastikan hanya orang yang kompeten yang bekerja di ruang terbatas. Selain memenuhi syarat – syarat kesehatan fisik, pekerja di ruang terbatas harus telah mendapatkan beberapa pelatihan untuk menunjang kompetensinya. Seorang pekerja ruang terbatas harus telah menyelesaikan pelatihan Bekerja di Ruang Terbatas. Tergantung dari jenis dan resiko pekerjaan ruang terbatas yang akan dilakukan, pekerja diprasyaratkan untuk memiliki pengetahuan tentang bekerja di ketinggian, pengetahuan tentang prosedur isolasi dan lock out, pengetahuan pekerjaan yang berhubungan dengan panas, serta memahami rencana penyelamatan darurat. |  |  |
| 15 September | Standby Person harus selalu berada di tempat. Pastikan standby person untuk pekerjaan di ruang terbatas selalu berada di tempat kerjanya. Standby person harus selalu berada di access point atau observation point saat pekerja lainnya bekerja di dalam ruang terbatas. Dia harus selalu menjaga komunikasi secara berkelanjutan dengan mereka selama pekerjaan berlangsung. Seorang standby person tidak boleh merangkap tugas lain selama pekerja lainnya bekerja di dalam ruang terbatas. |  |  |

| MINGGU 3 : LAKUKAN PEKERJAAN DI RUANG TERBATAS DENGAN AMAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 September | Kenali ruang terbatas di lingkungan kerja Anda. Proses mengidentifikasi ruang terbatas di dalam area KPC perlu dilaksanakan oleh petugas yang terlatih dengan baik dan memiliki pengetahuan tentang ruang terbatas. Definisi ruang terbatas harus dipahami dengan jelas untuk memastikan semua ruang terbatas teridentifikasi. Laporkan ruang – ruang yang secara umum masuk dalam kategori ruang terbatas kepada petugas yang ditunjuk perusahaan untuk dilakukan identifikasi sekaligus didaftar. |  |  |
| 17 September | Pastikan ijin bekerja di ruang terbatas telah dimiliki. Pastikan izin masuk ruang terbatas diperoleh dari seorang Confined Space Permit Issuer. Orang yang terlatih secara penuh dan berpengalaman di ruang terbatas harus tetap mengisi izin masuk secara tertulis. Hal ini penting mengingat tingkat bahaya dan resiko selalu bervariasi dari satu ruang terbatas ke ruang terbatas yang lain. |  |  |
| 18 September | Pastikan JSA disusun sebelum bekerja di dalam ruang terbatas. Pastikan JSA disusun sebelum pekerjaan di ruang terbatas dilakukan. Mengingat resiko yang ditimbulkan bila kecelakaan di ruang terbatas terjadi, maka setiap pekerjaan di ruang terbatas harus didahului dengan sebuah JSA. Hal tersebut harus dilakukan agar bahaya dapat diidentifikasi dan dikendalikan sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan dapat dihindari. |  |  |
| 19 September | Pastikan hanya orang yang kompeten yang bekerja di ruang terbatas. Selain memenuhi syarat – syarat kesehatan fisik, pekerja di ruang terbatas harus telah mendapatkan beberapa pelatihan untuk menunjang kompetensinya. Seorang pekerja ruang terbatas harus telah menyelesaikan pelatihan Bekerja di Ruang Terbatas. Tergantung dari jenis dan resiko pekerjaan ruang terbatas yang akan dilakukan, pekerja diprasyaratkan untuk memiliki pengetahuan tentang bekerja di ketinggian, pengetahuan tentang prosedur isolasi dan lock out, pengetahuan pekerjaan yang berhubungan dengan panas, serta memahami rencana penyelamatan darurat. |  |  |
| 20 September | Supervisor (Pengawas) harus mengawasi langsung pekerjaan di dalam ruang terbatas. Pastikan supervisor mengontrol langsung pekerjaan di dalam ruang terbatas. Supervisor harus memeriksa proses kerja secara terus – menerus sehingga penyimpangan dari Analisis Keselamatan Kerja tidak terjadi selama pekerjaan berlangsung. Supervisor harus menghentikan pekerjaan dengan segera ketika pelanggaran aturan dan penyimpangan prosedur kerja ditemukan. |  |  |
| 21 September | Pastikan Orang yang Memasuki Ruang Terbatas Tidak Memiliki Fobia Pengawas harus memastikan orang-orang yang bekerja di ruang terbatas bugar dan tidak memiliki fobia. Fobia ruang terbatas/ sempit disebut Claustrophobia. Fobia ini umunya ditandai dengan rasa panik, cemas, takut, atau gugup yang muncul ketika sedang berada di ruangan sempit, tertutup, atau penuh sesak. |  |  |
| 22 September | Lakukan pemantauan udara berinterval. Pastikan pemantauan udara berinterfal di ruang terbatas dilakukan saat pekerjaan dilakukan. Berdasarkan pada hasil tes gas sebelum pekerjaan dilakukan, pemantauan atmosfir harus dilakukan sesuai interval yang direkomendasikan. Semua hasil pemantauan harus dicatat dalam Izin Masuk Ruang Terbatas. Apabila pemantauan menunjukkan adanya bahaya, maka bahaya yang timbul harus ditanggulangi sebelum pekerjaan dilanjutkan kembali. |  |  |
| MINGGU 4 : SUSUN RENCANA KEADAAN DARURAT SEBELUM BEKERJA DI RUANG TERBATAS |  |  |  |
| 23 September | Susun rencana penanggulangan keadaan darurat. Susun rencana penanggulangan keadaan darurat pekerjaan di ruang terbatas sebelum pekerjaan dilakukan. Kebanyakan kecelakaan fatal di ruang terbatas terjadi pada orang – orang yang bermaksud melakukan penyelamatan. Oleh karena itu, sebuah prosedur atau rencana penanggulangan keadaan darurat untuk jenis pekerjaan ini harus dikembangkan dan dipatuhi oleh para pekerja dan petugas penyelamat. Bantuan terkait dengan kedaan darurat dapat diperoleh dengan cara menghubungi Rescue Station PT. KPC pada (Ext.) 3000 / (Telepon) 0549 52 3000. |  |  |
| 24 September | Tentukan tindakan pengamanan dalam usaha penyelamatan. Prosedur penyelamatan harus menjelaskan tindakan apa yang harus diambil bila petugas penolong harus memasuki ruang terbatas. Hal–hal yang berlaku bagi pekerja juga akan berlaku bagi orang yang memberi pertolongan. Misalnya jika atmosfir di ruang terbatas kurang oksigen, maka rencana penyelamatan harus mencakup tindakan pengamanan untuk keadaan itu. Perencanaan merupakan kunci untuk merespons situasi darurat dan penyelamatan yang efektif. Sebagai bagian dari proses penilaian risiko, penyelamatan darurat dan pertolongan pertama harus dipertimbangkan. Rencana dan prosedur yang tepat untuk jenis situasi yang mungkin timbul dari pekerjaan di dalam ruang terbatas harus disediakan dengan menggunakan informasi dari penilaian bahaya. |  |  |

| 25 September | Siapkan peralatan keselamatan penanggulangan keadaan darurat. Pastikan peralatan keselamatan penanggulangan keadaan darurat terkait ruang terbatas tersedia di tempat kerja. Dengan demikian, bila keadaan darurat terjadi, rencana yang telah dibuat bisa langsung dijadikan acuan tindakan penyelamatan. Peralatan keselamatan, misalnya alat bantu pernafasan (SCBA), lifeline, dan alat pengangkat harus tersedia juga di tempat kerja ruang terbatas yang tentu saja disesuaikan dengan risiko dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Ketiadaan atau keterlambatan tersedianya peralatan tersebut dapat berakibat fatal bagi para pekerja. Oleh karena itu, peralatan keselamatan tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan pekerjaan lain selama pekerjaan di ruang terbatas sedang berlangsung. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 September | Pastikan akses pertolongan darurat memadai. Potensi masalah akses atau lubang untuk masuk dan keluar harus diidentifikasi dan dinilai selama proses pengidentifikasian bahaya dan pengendalian resiko, dan dimasukkan ke dalam prosedur darurat dan penyelamatan. |  |  |
| 27 September | Pastikan fasilitas keadaan darurat memadai. Pastikan fasilitas keadaan darurat untuk pekerjaan di ruang terbatas memadai. Rencana penyelamatan darurat harus mempertimbangkan antara lain: fasilitas keadaan darurat yang ada, fasilitas pertolongan dan medis, hasil penilaian resiko, letak geografis ruang terbatas, serta penyelamatan dan fasilitas pertolongan pertama. Waktu yang diperlukan petugas darurat untuk merespons keadaan darurat ruang terbatas harus pula dipertimbangkan dengan seksama. |  |  |
| 28 September | Pastikan kompetensi pemberi pertolongan darurat. Pastikan kompetensi karyawan pemberi pertolongan darurat pekerjaan di ruang terbatas. Rencana penyelamatan darurat harus pula menjelaskan kompetensi pelatihan pertolongan pertama yang diperlukan oleh para karyawan, misalnya kualifikasi pertolongan pertama yang mencakup CPR (baca: si pi ar). Penjelasan ini penting mengingat pertolongan pertama harus secepatnya diberikan kepada korban kecelakaan sementara petugas medis belum tiba di lokasi. |  |  |
| 29 September | Ikuti prosedur penyelesaian pekerjaan di ruang terbatas. Ikuti prosedur penyelesaian pekerjaan di ruang terbatas. Setelah pekerjaan selesai dilakukan, bukan berarti selesai pula pekerjaan pengawas yang bersangkutan. Supervisor/Pengawas pekerjaan harus memastikan semua pekerja yang namanya tercantum dan menandatangani dokumen masuk ruang terbatas, sudah keluar dari ruang terbatas. Selain itu, dia harus memberitahu petugas penyelamat bila tugasnya telah selesai, memastikan instalasi aman untuk dioperasikan kembali, membatalkan permit dan menyimpan dokumennya bersama dengan lembar JSA. |  |  |
| 30 September | Patuhi semua rencana keadaan darurat. Patuhi semua rencana keadaan darurat, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan di ruang terbatas. Pekerjaan di ruang terbatas termasuk dalam kelompok pekerjaan dengan resiko kematian. Semua orang yang terlibat dalam pekerjaan ini harus memahami tugasnya masing – masing dan mematuhi semua ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Bekerja di Ruang Terbatas. |  |  |