SURAT KETERANGAN (RFO) Reason for Outage

Nomor Gangguan : 20240712/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

| Mulai kejadian | : 12 Juli 2024 01:51 WITA |
| --- | --- |
| Akhir kejadian | : 12 Juli 2024 07:45 WITA |
| Penyebab | : - Power Listrik ke Shelter Mati - ATS Genset Tower 15K BengalonProblem |
| Akibat | : Semua layanan Internet / Link area Bengalon Down |
| Solusi | : Bypass / Changed Manual Kontaktor Genset |
| Status | : Local loop & Internet Normal kembali setelah power ke shelter normal |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat.  Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,

PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk